# Gaussian Statistics Ôn thi

Đinh Huỳnh Nguyên Khang  |  Nhóm 03 · Ôn thi · A4 hai mặt

Phân đoạn tiếng nói và khoảng lặng. Nắm đặc trưng, cách học ngưỡng, suy luận và đánh giá theo chương trình đã nộp.

# 1 Dữ liệu và phân khung

TRAIN gồm phone_F1, phone_M1, studio_F1, studio_M1; TEST gồm các file tương ứng F2, M2. LAB có sẵn các dòng start_s end_s label; sil → khoảng lặng/nhiễu nền; v hữu thanh và uv vô thanh → Speech. Lấy nhãn tại tâm ô quyết định. LAB không tự nhận diện âm thanh.

Cửa sổ 25 ms giúp đo năng lượng cục bộ; dịch 10 ms giúp theo dõi sự thay đổi và đặt biên trên lưới thời gian. Cửa sổ chồng lấn, tâm đầu 5 ms. Ở mép WAV chỉ dùng mẫu thật, không đệm zero.

L = round(0.025 fs);   H = round(0.010 fs)

fₛ: tần số lấy mẫu (Hz); L: số mẫu khung; H: số mẫu bước dịch. Với 16 kHz: L=400, H=160; 44.1 kHz: L=1102, H=441 theo round của Python.

# 2 STE và chuẩn hóa riêng từng WAV

Ek = n ∈ Wk
                x[n]2Nk;   zk = Ekmaxj Ej

x[n]: mẫu int16 đã chia 32768; Wₖ: cửa sổ thứ k; Nₖ: số mẫu thật trong Wₖ; Eₖ: STE thô dạng trung bình bình phương; zₖ: STE chuẩn hóa trong [0,1], không có đơn vị. Tính toàn bộ E trước, lấy max của chính WAV, rồi chia từng E. Nếu max=0, trả z=0 và giữ Silence.

MAk = n ∈ Wk
                |x[n]|Nk;   logSTE = 10 log10(max(E, 10−12))

MA là trung bình trị tuyệt đối; logMA=20 log₁₀(max(MA,10⁻¹²)). MA/log chỉ minh họa; ngưỡng ba thuật toán đều dựa vào STE chuẩn hóa.

# 3 Ước lượng hai phân bố và tìm giao điểm

Dùng LAB TRAIN để tách zₖ theo lớp, gom từ bốn WAV thành S và P; không lọc median. Với C là Sil hoặc Sp, N_C là số quan sát và zᵢ là STE chuẩn hóa của lớp C:

μC = i=1NCziNC;   σC = i=1NC(zi − μC)2NC

σ dùng mẫu số N (population, np.std ddof=0), không phải N−1. Khi giải T, dùng σ ít nhất 10⁻⁸ để tránh chia zero. Giả định mỗi lớp có mật độ chuẩn:

fC(z) = 1σC2π exp(−(z − μC)22σC2)

Giải fSil(T)=fSp(T), tức aT²+bT+c=0. Các hệ số dùng σ đã chặn dưới:

a = 1σSp2 − 1σSil2;   b = −2μSpσSp2 + 2μSilσSil2

c = μSp2σSp2 − μSil2σSil2 − 2 ln(σSilσSp)

Nếu |a|>10⁻¹², tìm nghiệm bậc hai; nếu a gần 0 và b khác 0, dùng −c/b. Giữ nghiệm thực nằm giữa hai μ, chọn nghiệm gần trung điểm μ nhất; hòa chọn nghiệm nhỏ. Không có nghiệm phù hợp thì dùng:

Tfallback = μSil σSp + μSp σSilσSil + σSp

# 4 Mô hình đã học và ý nghĩa lỗi

| TRAIN class | N | μ | σ |
| --- | --- | --- | --- |
| Silence | 503 | .000368811 | .000681376 |
| Speech | 794 | .196690201 | .228553954 |

T chung=.002763416581; khóa μ, σ, T cho TEST, chỉ tính lại STE và max chuẩn hóa của WAV. Không train bằng LAB TEST. Ví dụ: Sil=[0,.1,.2], Sp=[.8,.9,1] → μSil=.1, μSp=.9, hai σ≈.08165 bằng nhau → T=.5.

T là nơi hai mật độ bằng nhau, không phải nơi hai tỷ lệ lỗi bằng nhau. Nếu Φ là CDF chuẩn tắc thì mô hình cho:

rFA = 1 − Φ(T − μSilσSil);   rMiss = Φ(T − μSpσSp)

rFA mô hình: Silence nằm trên T; rMiss mô hình: Speech dưới T. T tăng → rFA giảm, rMiss tăng. Các giá trị này là xác suất theo giả định Gaussian; tỷ lệ lỗi thực tế phải đếm khung và so LAB. Code giải giao mật độ, không dùng CDF để cân bằng lỗi hay tìm MAE nhỏ nhất.

# 5 TEST và đánh giá

TEST → khung → STE → chuẩn hóa riêng WAV → dₖ=zₖ. dₖ≥T → Speech; dưới T → Silence. Lấp Silence <200 ms, kể cả đầu/cuối; giữ đoạn ≥200 ms. LAB TEST chỉ đánh giá và vẽ chuẩn.

ei = 1000(tpred,i − tref,i);   MAE = i=1M|ei|M;   RMSE = i=1Mei2M

t tính bằng giây; e, MAE và RMSE tính bằng ms; M là số cặp biên. Ghép greedy cặp gần nhất cùng hướng, mỗi biên một lần, không cutoff. Biên thừa/thiếu không nằm trong MAE nên phải báo riêng; không có cặp → None, không phải 0.

| TEST | MAE ms | RMSE ms |
| --- | --- | --- |
| phone_F2 | 5 | 7.07 |
| phone_M2 | 5 | 7.07 |
| studio_F2 | 15 | 15.81 |
| studio_M2 | 10 | 10 |
| Mean per file | 8.75 | 9.99 |

Cả ba thuật toán: 8 cặp biên, 0 thừa, 0 thiếu. Mean per file là trung bình bốn chỉ số, không phải RMSE gộp. Gaussian có MAE trung bình thấp nhất trên bốn TEST này; không suy rộng cho mọi dữ liệu.

BER = rFA + rMiss2;   rFA = n(Sil → Sp)n(Sil);   rMiss = n(Sp → Sil)n(Sp)

n: số khung có nhãn hợp lệ sau hậu xử lý; rFA: tỷ lệ Silence nhầm Speech; rMiss: tỷ lệ Speech nhầm Silence. Nhân BER với 100 để ra %. Đây là lỗi phân lớp, khác sai số năng lượng và MAE vị trí biên.

# Hiểu hình trung gian và giới hạn

Hình học ngưỡng thể hiện quan sát TRAIN, hai đường Gaussian theo μ/σ và đường T. Trục dọc mật độ khác tỷ lệ phần trăm khung sai; diện tích mới là xác suất. STE bị chặn trong [0,1], còn Gaussian có đuôi ngoài miền; dữ liệu thực có thể lệch chuẩn. Giao mật độ không đảm bảo tối ưu MAE hay cân bằng lỗi thực tế.

# 6 F0 và SNR nếu được hỏi

F0 = fsℓ*;   SNR = 10 log10(PSp − PSilPSil)

F0 (Hz): tần số cơ bản, ℓ* là độ trễ đỉnh tự tương quan sau bỏ DC và cửa sổ Hamming. Code xét 60–400 Hz, z≥0.01, đỉnh tương quan chuẩn hóa ≥0.30. F0 chỉ để minh họa, không chọn Speech/Silence. SNR (dB) dùng công suất PSp, PSil ở vùng LAB; giả định nhiễu tương tự hai vùng, trả None nếu tỷ số không hợp lệ.

Code: TT3_Statistics/algorithm.py (gaussian_threshold); speech_silence/features.py, pipeline.py, evaluation.py.