# Histogram Ôn thi

Vương Quốc Trung  |  Nhóm 03 · Ôn thi · A4 hai mặt

Phân đoạn tiếng nói và khoảng lặng. Nắm đặc trưng, cách học ngưỡng, suy luận và đánh giá theo chương trình đã nộp.

# 1 Dữ liệu và phân khung

TRAIN gồm phone_F1, phone_M1, studio_F1, studio_M1; TEST gồm các file tương ứng F2, M2. LAB có sẵn các dòng start_s end_s label; sil → khoảng lặng/nhiễu nền; v hữu thanh và uv vô thanh → Speech. Lấy nhãn tại tâm ô quyết định. LAB không tự nhận diện âm thanh.

Cửa sổ 25 ms giúp đo năng lượng cục bộ; dịch 10 ms giúp theo dõi sự thay đổi và đặt biên trên lưới thời gian. Cửa sổ chồng lấn, tâm đầu 5 ms. Ở mép WAV chỉ dùng mẫu thật, không đệm zero.

L = round(0.025 fs);   H = round(0.010 fs)

fₛ: tần số lấy mẫu (Hz); L: số mẫu khung; H: số mẫu bước dịch. Với 16 kHz: L=400, H=160; 44.1 kHz: L=1102, H=441 theo round của Python.

# 2 STE và chuẩn hóa riêng từng WAV

Ek = n ∈ Wk
                x[n]2Nk;   zk = Ekmaxj Ej

x[n]: mẫu int16 đã chia 32768; Wₖ: cửa sổ thứ k; Nₖ: số mẫu thật trong Wₖ; Eₖ: STE thô dạng trung bình bình phương; zₖ: STE chuẩn hóa trong [0,1], không có đơn vị. Tính toàn bộ E trước, lấy max của chính WAV, rồi chia từng E. Nếu max=0, trả z=0 và giữ Silence.

MAk = n ∈ Wk
                |x[n]|Nk;   logSTE = 10 log10(max(E, 10−12))

MA là trung bình trị tuyệt đối; logMA=20 log₁₀(max(MA,10⁻¹²)). MA/log chỉ minh họa; ngưỡng ba thuật toán đều dựa vào STE chuẩn hóa.

# 3 Từ histogram đến hai đỉnh và ngưỡng

B = 128;   Δz = 1B;   cj = j + 0.5B;   j = 0, …, 127

Chia [0,1] thành B bin rộng Δz; cⱼ là tâm bin j. hⱼ đếm số zₖ vào bin j; bin cuối gồm cả 1. Làm trơn h bằng trung bình trượt 3 bin, lặp giá trị mép. Trục ngang là STE chuẩn hóa, trục dọc là số khung, không phải thời gian.

h̃j = hj−1 + hj + hj+13;   h−1 = h0;   h128 = h127

Đỉnh là cực đại cục bộ dương, cao hơn hai bên. Gom plateau bằng nhau thành một đỉnh: plateau bắt đầu bin 0 chọn 0, các plateau khác chọn chỉ số giữa làm tròn xuống. Code lấy hai đỉnh đầu theo trục STE, không lấy hai đỉnh cao nhất; cho phép đỉnh bin 0.

T = W cp1 + cp2W + 1

p₁<p₂ là hai chỉ số đỉnh được chọn, W>0 là trọng số của tâm đỉnh đầu. W lớn đẩy T gần cₚ₁ hơn, thường giữ thêm Speech năng lượng thấp nhưng có thể tăng báo động giả. Công thức dùng vị trí đỉnh, không dùng chiều cao. Nếu thiếu hai đỉnh: T=mean(z) của chính WAV.

Không có điều kiện valley, minimum peak distance hoặc vùng đỉnh thấp 20% trong code hiện tại. Vì vậy hai đỉnh có thể cùng thuộc Speech hoặc do nhiễu; đây là giới hạn thực sự của cách chọn đỉnh.

# 4 Học W trên TRAIN

Thử W ∈ {1,2,5,10,15,20,30,50}. Với mỗi W, tính histogram và T riêng cho từng TRAIN, phân đoạn rồi so LAB. Xếp ưu tiên: ít biên thừa+thiếu → MAE trung bình nhỏ → W nhỏ. Chọn W=30, MAE TRAIN=12.5 ms, không thừa/thiếu. B=128 và mức trơn=3 cố định, không học lại.

# Ví dụ và ngưỡng trên TEST

Sang TEST, khóa W rồi tự tính T bằng histogram của WAV hiện tại; không dùng LAB để tìm T. Các bước khác vẫn dùng khung 25/10 ms và lọc Silence dưới 200 ms. Histogram không dùng median trên chuỗi STE; làm trơn histogram khác với lọc median theo thời gian.

phone_F2: p₁=0, p₂=6 → c₁=.00390625, c₂=.05078125. T=(30×.00390625+.05078125)/31=.005418346774. Hai chiều cao sau trơn khoảng 171 và 6.67 chỉ giúp phát hiện đỉnh, không được thế vào công thức T.

# 5 TEST và đánh giá

TEST → khung → STE → chuẩn hóa riêng WAV → dₖ=zₖ. dₖ≥T → Speech; dưới T → Silence. Lấp Silence <200 ms, kể cả đầu/cuối; giữ đoạn ≥200 ms. LAB TEST chỉ đánh giá và vẽ chuẩn.

ei = 1000(tpred,i − tref,i);   MAE = i=1M|ei|M;   RMSE = i=1Mei2M

t tính bằng giây; e, MAE và RMSE tính bằng ms; M là số cặp biên. Ghép greedy cặp gần nhất cùng hướng, mỗi biên một lần, không cutoff. Biên thừa/thiếu không nằm trong MAE nên phải báo riêng; không có cặp → None, không phải 0.

| TEST | Peak bins | T | MAE ms | RMSE ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| phone_F2 | 0, 6 | .005418347 | 10 | 10 |
| phone_M2 | 0, 9 | .006174395 | 5 | 7.07 |
| studio_F2 | 0, 9 | .006174395 | 15 | 15.81 |
| studio_M2 | 0, 4 | .004914315 | 15 | 15.81 |
| Mean per file |  |  | 11.25 | 12.17 |

Cả ba thuật toán: 8 cặp biên, 0 thừa, 0 thiếu. Mean per file là trung bình bốn chỉ số, không phải RMSE gộp. Gaussian có MAE trung bình thấp nhất trên bốn TEST này; không suy rộng cho mọi dữ liệu.

BER = rFA + rMiss2;   rFA = n(Sil → Sp)n(Sil);   rMiss = n(Sp → Sil)n(Sp)

n: số khung có nhãn hợp lệ sau hậu xử lý; rFA: tỷ lệ Silence nhầm Speech; rMiss: tỷ lệ Speech nhầm Silence. Nhân BER với 100 để ra %. Đây là lỗi phân lớp, khác sai số năng lượng và MAE vị trí biên.

# Hiểu hình trung gian và điểm dễ nhầm

Cột là histogram thô, đường trơn là số đếm sau trung bình 3 bin, hai điểm đánh dấu là đỉnh đầu, đường đứng là T. LAB không tạo histogram. Có dùng LAB TRAIN để chọn W nên cả quá trình không hoàn toàn không giám sát. Không đồng nhất W=30 với trơn 30 bin; trơn chỉ 3 bin.

# 6 F0 và SNR nếu được hỏi

F0 = fsℓ*;   SNR = 10 log10(PSp − PSilPSil)

F0 (Hz): tần số cơ bản, ℓ* là độ trễ đỉnh tự tương quan sau bỏ DC và cửa sổ Hamming. Code xét 60–400 Hz, z≥0.01, đỉnh tương quan chuẩn hóa ≥0.30. F0 chỉ để minh họa, không chọn Speech/Silence. SNR (dB) dùng công suất PSp, PSil ở vùng LAB; giả định nhiễu tương tự hai vùng, trả None nếu tỷ số không hợp lệ.

Code: features.extract; TT2_Histogram.smooth_1d, histogram_local_maxima, histogram_threshold; pipeline.choose, predict; evaluation.boundary_scores, score.